第一章 关于JBDTools	2

第二章 JBDTools软件的使用	3

2.1 使用环境	3

2.2 设置通讯端口	3

2.3 建立通讯	4

2.4 参数设置	4

2.5 校准功能	7

2.6 升级功能	8

2.7 保存数据功能	9

2.8其他功能	9

# 第一章 关于JBDTools

JBDTools软件东莞嘉佰达科技有限公司独立开发的一款专门应用于本公司智能保护板系列PC监控电池组数据、修改保护板参数等其他功能软件软件。该软件人性化的操作界面方便使用者进行各项操作，编辑界面如下图（图1）：

图1

软件窗口主要分为电池信息、参数设置、校准以及其他功能；能说明详细，字体大小合理大小以及各项列间距大小合理，既方便完全显示所有内容使用户使用起来更方便。

# 第二章 JBDTools软件的使用

## 2.1 使用环境

JBDTools可安装于windows XP和windows 7及以上系统系统上使用。JBDTools通过串口与智能保护板进行数据通讯，串口工具为USB转RS232，适合绝大部分电脑使用。

## 2.2 设置通讯端口

JBDTools提供COM口设功能，单机图2所示按钮，则会弹出图3所示COM设置选项，我司上位机会自动识别可用串口。

图2

图3

如果打开后没有PC软件没有扫描到串口号，可以点击上面刷新的按钮，可以刷新到未被占用COM口，然后点击确认按钮退出。，我司上位机会自动记录最后一次的COM口设置，如果下次打开PC软件会自动选择最后一次打开的串口，如果你的串口工具没有改变，此处就不需要重新更改。

## 2.3 建立通讯

设置好COM口之后，点击开始按钮就可以开始与智能保护板建立通讯了，可以读取到电池组的基本信息，包括：单体电压、容量、循环次数、保护状态、充放电电流、MOSFET状态及一些基本的出厂信息。具体读取到的数据如图4。

图4

## 2.4 参数设置

参数设置页面主要是智能保护板的一些保护参数设置，具体内容见图5:

图5

主要内容有：

1.基本保护参数配置内容：单体过压、单体欠压、整组过压、整组欠压、充电高低温、放电高低温、充电过流及放电过流的保护值、释放值及保护延时。客户可以根据自己的使用情况可以自行设置。

2.高级保护：包含二级过流，短路保护，硬件过压，硬件欠压等保护的设置，其中二级过流保护值和短路保护值是以电压形式设置的，换算成电流方式为 I=V/R，其中V代表设置的保护值，R为检流电阻值。

3.功能配置：主要是保护板的一些功能是否开启，包含电子开关功能，短路后负载检测功能，均衡功能，均衡模式，LED功能，LED数量等。其中均衡模式是在均衡功能勾选中之后才会有效。

4.NTC配置：是针对不同系列的保护，NTC个数不一致的情况下设置的，一般出厂时已经设置好，不需要更改。

5.均衡配置:主要是设置均衡开启电压及均衡精度；在满足均衡功能使能及工作模式正确的情况下：当电池组的单体电压大于均衡开启点并且最大压差大于均衡精度，则均衡功能会开启，均衡功能开启后如果最大压差低于均衡精度或者电池的单体电压低于均衡开启电压时，均衡功能就会停止工作。

6.其他信息：主要包含电池的串数，检流电阻阻值，出厂时间及一些其他的信息。其中除了电池串数及检流电阻阻值会影响保护板工作状态，其他设置内容对保护板工作状态没有任何影响，一般出厂设置好了，后续是不需要更改的。

7.容量设置：主要设置一些电池的容量信息，由于我司智能保护板带有自动学习容量功能，学习范围是有设定的，最大更学习偏差为25%，每次智能修正10%。所以此处设置需更改电阻组实际情况进行设定，

标称容量：电阻实际组装的容量值；

循环容量：累计放电多少容量认为电池组已经应用了一个循环。

充满电压：电池组的平均单体电压达到这个值时，视为电池组充满；

放电截止电压：当电池组平均单体电压小于这个值时，认为电池放空。

自放电率：为电池组每天自放电多少容量，一般值会比较小。

80%容量电压~20%容量电压：初始一上电时我司保护板会根据平均电压对照这些数据来计算电池组的容量，没有其他用途。

参数设置主要操作，在参数设置页面的左边4个按钮：

- 读取参数：读取参数为从保护板读取参数，然后显示在PC软件中，读取过程中图6进度条会实时显示读取进度。

图6

- 写入参数：其主要功能是把PC软件设置的值写入到保护板中，保护板会按照其设置参数进行工作，切记写入参数是一定要核准参数释放设置正确，如果参数设置不正确，则保护板会工作不正常，一般操作流程有两种：1.先读取参数，然后调整确认后再点击写入；2.先导入以前的保存过参数文件，然后确认后再点击写入即可。

在写入过程中会有一个进度条，如图7，最后显示OK后就是写入成功，如果进度条没有显示OK则写入失败，请重试。

图7

- 保存参数：此功能是把PC软件上的参数以文件形式（*.fig）保存，其名称可用户自行设定，具体见图8。

图8

- 打开文件：其功能为打开以前保存的过的参数显示至PC软件，可以用来查看或者修改，然后再写入或者保存。具体见图9。

图9

## 2.5 校准功能

校准功能：用于校准电池组的电压，电流、温度。

单体电压校准与温度校准：本功能支持一个或者多个校准，只需要在对应地方填写你需要的校准值即可，然后点击 ，则会开始校准，校准成功后如弹出一个校准成功的提示框，见图10.

图10

电流校准：分静态校准，充电电流校准，放电电流校准。

静态校准：会把当前状态当作为0电流，并且把充电电流校准系数和放电电流校准系统重新恢复默认数据。

充电校准：只能校准充电状态，在图11的编辑框内填写你实际测量的充电电流值，不带符号，即充电1A填入1000然后点击充电电流校准按钮即可。

图11

放电校准：只能校准放电状态，在图12的编辑框内填写你实际测量的放电电流值，不带符号，即放电1A填入1000，然后点击充电电流校准按钮即可。

图12

## 2.6 升级功能

操作按钮：

该功能菜单主要通过上位机来升级智能保护板程序，点击后会弹出图13的提示框，选择好文件（*.hex）路径后，然后点击下载即可，然后等其进度调一直到100%，具体见图14.

图13

图14

## 2.7 保存数据功能

操作按钮为：，勾选之后会弹出图15对话框，保存文件类型为EXCEL文件，用户可自行命名，然后提交保存。之后你会在你所选定的路径下查看的保存的文件。建立通讯后，会以1s保存一条记录，包含电池组的基本信息。

图15

## 2.8其他功能

主要包含一些测试功能：编辑剩余容量，控制MOS管，均衡测试功能，及MODBUS协议调试工具。

编辑剩余容量：可以随时更改电池组的剩余容量，主要用于测试。

控制MOS管:主要控制充放电MOSFET，打开或者关闭充放电回路。也可以用于智能锁车功能：我司智能保护板是可以接蓝牙的通讯，如果在手机APP里面增加此命令，可以通过蓝牙把电池组锁定，使电池不用充放电，解锁也需通过蓝牙APP来解锁。

均衡控制：强制把对应的均衡打开，来测试均衡电路是否有效。